Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 
очікуваної вартості предмета закупівлі: 71630000-3 «Проведення комплексних випробувань, визначення можливості енергоблоку АЕС брати участь у первинному регулюванні частоти та потужності в ОЕС України»

Послуга надається у рамках виконання вимог наступних документів::

- Кодекс системи передачі, затверджений Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 
№ 309;

- НП 306.2.202-2015 «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій»;

- СОУ НАЕК 100:2022 «Інженерна, наукова і технічна підтримка. Інформаційні та керуючі системи, важливі для безпеки атомних електричних станцій. Загальні технічні вимоги»;

- лист ДП «НЕК «Укренерго» вих. №04/04-2-1-3/5588 від 18.05.2015;

- наказ ДП «НАЕК «Енергоатом» №1294 від 19.12.2018р. про впровадження «Програми реалізації заходів модернізації енергоблоків АЕС для участі в нормованому первинному регулюванні частоти в ОЕС України».

Мета послуги:

- підтвердження готовності енергоблоку АЕС для участі у нормованому первинному регулюванні частоти в ОЕС України в відповідності з вимогами нормативних документів;

- проведення комплексних випробувань енергоблоку АЕС в режимі нормованого первинного регулювання частоти (НПРЧ) в ОЕС України у відповідності з вимогами Кодексу системи передачі при відповідних параметрах налаштувань режимів 
ПТК АРП-РОП-ППЗ та ПТК ЕЧ САРЗТ, а також при яких не вступають в роботу ОР СУЗ або їх дія мінімальна;

- підтвердження динамічної стійкості технологічних параметрів енергоблоку при ступеневих збуреннях зміною частоти в режимі НПРЧ, що призводять до зміни заданого значення потужності на величину не більше ± 2% Pном;

- визначення необхідності доопрацювання ПТК АРП-РОП-ППЗ, ПТК ЕЧ САРЗТ для забезпечення участі енергоблоку в режимі НПРЧ в енергосистемі;

- визначення відповідності та готовності енергоблоку до участі в режимі НПРЧ в енергосистемі при різних рівнях потужності енергоблоку, які визначають діапазон включення режиму НПРЧ.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у відповідному додатку до тендерної документації та встановлені відповідно до вимог і положень нормативних і виробничих документів Компанії та Замовника згідно з чинними нормами, стандартами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки.

Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі – на підставі цін попередніх закупівель.

https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-06-04-011223-a